南通市第二人民医院
医疗设备协议供货项目

竞争性谈判文件

采购文件编号： NTEYSBGG2021011
[image: image1.png]



南通市第二人民医院
二○二一年十二月十八日
地址: 南通市崇川区新华路298号         邮政编码：226002      

南通市第二人民医院官网
http://www.nt2y.com
目      录

第一部分  招标公告
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求说明
第四部分  开标和评标
第五部分  合同签订与验收付款
第六部分  质疑提出和处理
第七部分  投标文件组成
第一部分  招标公告
项目概况
 南通市第二人民医院医疗设备协议供货 招标项目的潜在供应商应在 南通市第二人民医院（[image: image3.wmf]http://www.nt2y.com）官网 获取招标文件，并于 2021年12月24日14点00分（北京时间）前送达投标文件。
一、项目基本情况
采购文件编号： NTEYSBGG2021011
项目名称：南通市第二人民医院医疗设备协议供货项目
预算金额：见采购预算
最高限价：同预算单价
采购需求：
	包号
	货 物 名 称
	预算单价
	协议供货期
	质保期

	1
	床边监护仪
	10000元
	2年
	≥3年

	2
	移动式循环风消毒机
	5000元
	2年
	≥3年

	3
	壁挂式循环风消毒机
	2800元
	2年
	≥3年

	4
	防褥疮床垫
	4200元
	2年
	≥3年


具体详见招标文件第三部分——项目需求说明
合同履行期限：协议供货期2年，
本项目不接受联合体投标。

本项目接受进口产品投标
二、投标人的资格要求：
1、供应商营业执照复印件，
2、法定代表人的身份证复印件；
3、提供法定代表人授权书（原件）；
4、业务员身份证复印件；
5、提供可追溯至生产厂家的授权资料。如投标产品为进口产品，需提供可追溯至国内代理机构或类似机构的授权资料；

6、提供医疗器械经营许可证复印件；

7、产品按国家规定需提供医疗器械注册证的（包括设备和耗材两部分），供应商需提供医疗器械注册证（复印件）；
8、中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品、行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件；
9、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图；
10、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

三、获取招标文件
1.本项目免收报名、招标文件费用。

2.招标文件请至南通市第二人民医院网站医院公告栏中本公告附件下载
3.供应商需填写《报名表》（格式见附件招标文件），通过电子邮件形式发至nteycg@126.com邮箱。文件名采用：“采购编号” +“公司名称”的形式。需将《报名表》打印并加盖公章一起装订在投标响应文件中。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（1）纸质投标文件接收截止时间：2021年12月24日下午2:00，其后所收到的投标文件恕不接受。
（2）开标时间：2021年12月24日下午2:00
（3）纸质投标文件接收地点：南通市崇川区新华路298号南通市第二人民医院行政区2号楼2楼会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：
本项目以现金方式收取投标保证金2000.00元
未中标人的投标保证金在招标结束时现场退还。
中标人的投标保证金转为履约保证金，至协议期满后一周内无息退还。

    2.评标流程简介
采购人将依法对供应商的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的供应商现场告知原因。由评标委员会对合格的供应商的商务、技术标评审打分后，现场进行二次报价并以二次报价计算价格分，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。评审期间，符合投标资格的供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。中标结果将在南通市第二人民医院网站上进行公示。
3.中标通知书发放条件和途径：中标结果公告公示期结束后，供应商可至南通市第二人民医院领取中标通知书。领取地址：南通市第二人民医院采购管理科（院内11号楼2楼），电话0513-55076887
4.对本次招标项目的询问、质疑请向南通市第二人民医院采购管理科提出，询问、质疑由采购管理科负责答复，其中技术类的询问、质疑由设备科负责答复。
采购管理科联系人：邓辉东17696757807,；设备科联系人：陈晖13962990092
七、本次招标联系事项：
　　　 采购人信息
名 称：　南通市第二人民医院 　
地址：　江苏省南通市崇川区新华路298号　
联系方式：　邓辉东 0513-55076887　
 
南通市第二人民医院设备科、采购管理科
第二部分  投标须知
一、招标文件由采购人解释
1.供应商收到采购文件后，应仔细检查文件的所有内容，如有疑问的，应在报名之日起2日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的2日内提出询问或疑问的，视同理解并接受本文件所有内容，并由此引起的损失自负。
2.供应商应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果没有按照文件要求提交材料的，或者没有对采购文件做出实质性响应，其材料将被拒绝，自行承担责任。
二、招标文件的澄清、修改、答疑
1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。
2.采购人可视情取消、延长相关时间，不负责解释。
3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对供应商具有约束力。
4.供应商由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。
5.采购人视情组织答疑会。
三、投标报价
一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。
四、投标文件的编写、份数和签署
1.供应商按第七部分“投标文件组成”编写投标文件。投标文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；正文使用仿宋体四号字；按照采购文件所规定的内容顺序，统一编制目录，逐页编码，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由参与供应商承担；牢固胶装成册，不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。
2. 投标文件一份正本和三份副本，投标文件正本和副本须明确标注供应商全称、“正本”、“副本”字样。
3. 投标文件正本须打印并由供应商法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。
五、投标文件的密封及标记（所有材料需密封）
1.供应商应将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。
2.供应商应将商务技术标的正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。
3.价格标须单独密封，统一装在一个密封袋中，不得出现在原件资料、资格审查资料、商务技术标等资料中。
4.密封后投标文件和报价表封面分别标明采购文件项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。

5. 采购人将拒绝接收未按照采购文件要求密封的投标文件。
六、投标保证金
本项目以现金方式收取投标保证金2000.00元
未中标人的投标保证金在招标结束时现场退还。
中标人的投标保证金转为履约保证金，至协议期满后一周内无息退还。
七、招标费用
1.供应商承担参与投标可能发生的全部费用，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
2.采购人不收取任何费用，无中标服务费。

3.供应商或有费用：采购人若邀请院外专家进行评审，成交供应商需支付院外专家的评审费，费用标准按照通财购﹝2018﹞18号《关于列支政府采购专家评审费的通知》执行。
八、评标流程简介
采购人将依法对供应商的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的供应商现场告知原因。由评标委员会对合格的供应商的商务、技术标评审打分后，现场进行二次报价并以二次报价计算价格分，最后汇总两部分得出总分，总分最高的为中标供应商。评审期间，符合投标资格的供应商的投标文件仍有可能被评标委员会根据规定判为无效投标。中标结果将在南通市第二人民医院网站上进行公示。
第三部分  项目需求说明

请投标人在网上报名前和制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标人不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由中标供应商承担。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。
一、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、关于建议品牌：

项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。供应商可以投建议品牌，也可以投建议品牌以外的品牌，但所投品牌档次须等于或高于建议品牌档次。当三分之二评委认定，所投品牌档次低于建议品牌档次的，将作无效投标处理。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

二、项目具体需求说明

一、货物需求一览表
	包号
	货 物 名 称
	预算
单价
	协议
供货期
	质保期
	交货期
	交货地点

	1
	床边监护仪
	10000元
	2年
	≥3年
	接医院通知后7天内
	南通市第二人民医院指定地点

	2
	移动式循环风消毒机
	5000元
	2年
	≥3年
	接医院通知后7天内
	南通市第二人民医院指定地点

	3
	壁挂式循环风消毒机
	2800元
	2年
	≥3年
	接医院通知后7天内
	南通市第二人民医院指定地点

	4
	防褥疮床垫
	4200元
	2年
	≥3年
	接医院通知后7天内
	南通市第二人民医院指定地点


二、技术规格
包一：床边监护仪
1、具有国家三类注册证，成人、小儿、新生儿均可使用；
2、设备使用年限≥10年；
3、一体式、无风扇设计，主机防水等级≥IPX1；
4、屏幕尺寸不小于10寸，不少于8通道波形显示；
5、内置锂电池，可供主机使用时间≥4小时，主机含电池重量不超过3.5Kg；
6、标准配置不小于6参数监测，包括心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏及双通道体温；
7、★ECG、SpO2、NIBP、TEMP需同时满足防除颤CF型；
8、ECG监测具备多导同步分析功能，可同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测；
9、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护；
10、★心率失常分析种类≥25种；
11、血氧饱和度的监测需抗干扰和抗弱灌注，可显示PI血氧灌注指数；
12、★无创血压测量范围：
成人:
收缩压 25-290mmHg 舒张压 10-250 mmHg  平均压 15-260 mmHg；
小儿: 
收缩压 25-240 mmHg 舒张压10-200 mmHg 平均压15-215 mmHg；
新生儿: 
收缩压 25-140 mmHg 舒张压10-115 mmHg 平均压15-125 mmHg；
13、无创血压监测支持手动, 自动, 序列和整点测量功能；
14、支持中/英文字符和条码扫描枪输入；
15、具有三级声光报警，参数报警级别可调、具备报警集中设置功能；
16、配备内置存储卡，容量可升级，支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能；
17、★具备≥1000小时趋势图表、≥1500个报警事件、≥1500组NIBP测量的数据存储和回顾功能,支持≥48小时全息波形回顾；
18、具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面，具备血液动力学、药物计算功能；
19、配备附件收纳盒；
包二：移动式循环风消毒机
1、微电脑程序控制，中文液晶显示屏；
2、UV管、电机、负离子故障自动检测带真人语音故障提示；
3、★UV强度在线自动检测，镜面不锈钢板固定，增加UV照射强度；
4、★整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能；
5、主管失效备管自动支援及加强功能；
6、采用微电脑、高精度实时时钟芯片控制，工作稳定可靠；
7、程控、遥控、手控多控消毒运行；
8、风速高、中、低可选；
9、★双通道循环出风；
10、带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒；
11、内置隐藏式遥控器放置盒，具防丢失功能；
12、外设防滑扶手；
13、★循环消毒风量：≥800m3/h；
14、★紫外线辐照强度（垂直距离灯管15cm处）：≥7.36×103μW/ cm2；
15、消毒功率：≤410W；
16、紫外线管寿命：≥5000h；
17、紫外线泄漏量：＜5μW/cm2；
18、消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/ cm3；
19、负离子发生量：≥6×106个/ cm3；
20、额定电压：AC 220V±10%；
21、额定频率：50Hz±1Hz；
22、噪音：≤55dB(A)；
23、消毒后空气中细菌总数：Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准；
24、适用环境：人在动态环境及静态环境（医院病区）；
25、安全防护类型：I类；
26、提供消毒产品卫生安全评价报告。
包三：壁挂式循环风消毒机
1、★动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式；

2、★光催化网：孔径≥110PPI，孔隙率≥95%，TiO2 纳米级≤15nm；
3、动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量 0mg/m3；

4、★机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管 1cm 处)≥7000uw/cm2；
5、动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/  cm2；
6、初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净化器：吸附、分解有害气体及烟雾；
7、负离子发生器：清新空气,  负离子含量≥6×106个；
8、具有程控，遥控和手控功能；按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置 9个时间段，自动运行实现无人操作；
9、★静音风机：循环送风,循环风量:1300m3/h。

10、★机内紫外线强度衰减自动报警系统；
11、机内紫外灯管使用寿命 8000 小时；
12、滤网集尘超标和故障自动报警装置；
13、消毒功率：220W，额定频率：50Hz±1Hz；

14、额定电压：AC 220V±22V；

15、噪音：＜ 50dB；

16、累时：运行累计时间不小于70000 小时；
17、电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按元设定程序运行；
18、适用体积：≤90m3;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房， ICU 等医疗医技科室；

19、★产品必须具有消毒产品卫生安全评价报告备案凭证和国家疾控中心相关检验报告，标准配置消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200c fu/ m3。
包四：防褥疮床垫
1. ★规格：尺寸及质量：长*宽*厚：195*85*9 CM，±3%，   重量：≤6KG；
2. ★海棉密度：30Kg/m³，符合JIS K6400标准；
3. ★安全承重：300Kg；
4. 表层垫罩：需具备防水、拨水功能,可迅速清除水渍、尿渍、血渍及粪便，无渗漏；
5. 有效预防褥疮，适合多种临床压疮风险患者，最长翻身时间不小于4小时；
6. 肩部及臀部下方应采用加强承压设计；
7. 内部表层采用中反弹海绵材料；
8. 适应多种床体体位且能完全贴合床体；
9. 不同床体和体位采用不同压力值，分区减压；
10. 翻身无噪音；
11. ★两侧加硬设计，防止床边跌落意外的产生。
12. 内部填充材料应在-20度至100度温度下无物理性变化；
13. 外罩采用免提手设计；
14. 外罩符合医用抗菌防水防污标准，可拆洗，可采用紫外线照射或臭氧消毒方式进行消毒处理；
15. ★外罩拉链部位具备防渗漏功能；
16. 床垫整体可卷成圆柱型，直经小于60CM，便于转动、携带；
17. 质保期≥3年，本参数不接受负偏离，否则视为无效投标。
第四部分  开标和评标

一、采购人组织开标。

投标人授权代表凭身份证及48小时内核酸报告参加投标，采购人在监督部门的监督下现场开标。
二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对投标人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应告知原因。评委会对合格供应商的投标文件进行评审。

（一）评审内容

1、是否有计算错误；

2、投标资格是否符合；
3、投标文件是否完整；

4、投标文件是否恰当地签署；

5、是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据投标文件本身，而不寻求外部证据）；

（二）相应的规定

1、如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3、若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准；

4、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中其他内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，投标人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评委会掌握。
重要澄清答复应是书面的，可以通过书面材料拍照原图上传，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理

1、未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
2、未按照招标文件规定要求签署、签章的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的；

4、报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的

6、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式采购的情形

纸质投标文件接收截止时间出现：参加投标的供应商不足3家的，及评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家如下情形时，除采购任务取消外，采购人在开标现场视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式采购。

七、评标方法

采用综合评分法。分资格审查、价格标、商务技术标三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由采购人评审投标人资格性审查，对合格的投标人由评委会评审商务技术标，待商务技术标评审结束后，再开启价格标，并进行二次报价。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的商务、技术部分的响应情况，对各评分项目进行评分，不得统一打分。

（一）采购人代表对投标人资格性、符合性审查。

投标人资格性、符合性不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。合格的，评委对其投标文件继续评审。

 (二)商务技术分：70分
各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

1、技术、性能、配置：40分
满足标书基本要求得40分，正偏离不加分，有一项★号指标负偏离扣5分、非★号指标每负偏离一项扣2分，扣完为止。
2、交货期、质保期：11分
满足招标文件要求的得基本分5分；不满足则扣分，最多扣5分；质保期3年为基本要求，不接受负偏离，每延长一年，得2分，最多得6分。
3、品牌影响力及市场美誉度：5分
评标委员会根据投标产品品牌美誉度、市场占有率等实际情况综合打分，排名第一的得4-5分，排名第二的得2-3分，排名第三的得1分，其余不得分。
4、投标货物的业绩：5分 
投标人提供自2018年起的投标设备的成交合同，以标注了型号、用户单位名称及用户单位联系人的合同复印件为准。有一份得1分，最多得5分
5、项目实施及应急处理方案：3分
项目人员安排，实施方案；故障响应时间、服务方案、系统重大故障的应急预案以及措施安排。评标委员会根据供应商编写的方案可行性、合理性、全面性进行综合酌情打分。没有提供方案的不得分。
6、售后服务方案：3分
投标人根据实际情况自主编写售后服务方案（至少包含响应时间，培训计划等内容），由评标委员会酌情打分。没有提供方案不得分。
7、投标文件制作（规范性、有无缺漏）：3分
投标文件制作规范、无缺漏、无涂改得3分，投标文件制作无目录、不规范，有涂改或缺漏的，最多扣3分

(三）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

八、中标人的确定
评委对中标供应商报价总表和明细表进行审核，应审核供应商投标报价是否前后一致、大小写金额是否一致、总价金额与单价汇总金额是否一致。对过高过低报价的并作为中标供应商的，应重点审核报价明细表有否重大重复报价或漏项报价等情况，一经发现，现场请中标供应商予以澄清，明显过错或不能澄清的，经超半数以上评委认定，有权取消供应商中标资格，以此类推确定中标供应商。

评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

评委会汇总各评委评分后，推荐得分最高的投标人为中标供应商。如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标供应商；如得分且投标报价相同的，由评委会根据技术指标优劣，优者推荐为中标供应商。评委会写出评标报告。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。

采购人代表宣布评标结果。中标供应商须提供评标过程中的澄清说明或承诺书原件，否则不予发放中标通知书。

十、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评委会不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，招标人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：招标人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

十一、中标通知

中标结果在南通市第二人民医院网站公告，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

十二、中标通知书的发放

中标结果公告公示期结束后，中标供应商至南通市第二人民医院采购管理科领取中标通知书，联系电话：0513-55076887
第五部分  合同签订与验收付款

一、中标供应商在接到《中标通知书》后15日内签订合同。合同签订后中标供应商方可履约，否则引起的一切后果由中标供应商自行承担。
二、采购人按合同约定积极配合中标供应商履约，中标供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时可邀请招标人、质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的按照合同付款。

三、采购人故意推迟项目验收时间的，与供应商串通或要求供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。

四、中标供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

五、不响应付款方式的，视同无效投标处理。

付款方式：货到安装调试验收合格且按医院要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票满两个月后，支付合同总额的 80%；前述付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及中标人无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账支付。
第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求      

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求   

1.质疑必须按相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购人有权不予受理。

2.质疑函应包括：    

（1）质疑投标人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；                            

（6）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章（质疑人为联合体的，则联合体各方法定代表人均须签字并加盖单位公章），未按要求签字和盖章的为无效质疑，采购人将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：                       

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。                 

投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以按照招标公告第六条要求向采购人提出质疑；投标人认为采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。                         

二、《质疑函》的受理和答复

1. 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。

2. 质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人将不予受理。

3.采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

1. 质疑成立的处理

（1）对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。                       

（2）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（3）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人应当将有关情况书面报告医院纪检等监督部门。

2.质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。                  

3.虚假质疑的处理          

（1）投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人进行相应的处罚。                          

（2）采购管理科受理质疑和答复相关咨询，联系电话：0513-55076887。
第七部分  投标文件组成
投标文件由1、资格审查证明材料；2、医疗设备报价表；3、商务技术材料三部分组成。

1、 资格审查证明材料（单独密封，一正三副）
1. 供应商营业执照复印件；
2. 法定代表人的身份证复印件；
3. 提供法定代表人授权书（原件）；
4. 业务员身份证复印件；
5. 提供可追溯至生产厂家的授权资料。如投标产品为进口产品，需提供可追溯至国内代理机构或类似机构的授权资料；
6. 提供医疗器械经营许可证复印件；
7. 产品按国家规定需提供医疗器械注册证的（包括设备和耗材两部分），供应商需提供医疗器械注册证（复印件）；
8. 中华人民共和国实行安装安全认可证，制造、经营许可，强制性认证、准入证制度的产品、行业，必须提供中华人民共和国有关部门颁发的资质证明文件；

9. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。提供查询结果截图；
10. 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

二、医疗设备报价表（单独密封，一正三副）
格式详见附表，《标准配置清单》必须同时提供。
三、商务技术材料（单独密封，一正三副）
1.索引表
2.商务部分正负偏离表(至少包括质保期、交货期、交货地点、付款方式等)
3.技术部分正负偏离表
正负偏离表需点对点应答，完全响应的请注明“完全响应”字样；不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
4.标准配置清单。填写附件中《标准配置清单》
6.货物质保期满后的备品备件明细表。说明：表中所列备品备件价格不含在投标总价内。
7.项目实施及应急处理方案详细描述
8.售后服务方案详细描述

9.货物的制造、检验、测试、验收标准
10.同品牌、型号设备2018年1月1日以来成交的完整合同复印件，价格不得隐藏，未提供的请说明原因。

11.采购文件中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

附件：《报名表》《医疗设备报价表》《标准配置清单》《商务条款响应偏离情况表》《技术参数条款响应偏离情况表》

报　名　表

南通市第二人民医院：

根据贵院网站招标编号为NTEYSBGG2021011的采购公告，我公司自愿准备参与  （填写包一~包三及设备名称）    设备项目招标，具体产品信息如下：

   设备名称：
    规格型号：
生产企业：

联系人：

手机号码：

公司名称（盖章）：

报名日期：

医疗设备报价表

参与供应商全称（盖章）：

项目编号：NTEYSBGG2021011                
设备名称：

数量：2年内协议供货
报价日期：    年   月   日               

联系人：                          联系电话：

	品   牌
	　
	型    号
	　

	注册证名称
	　
	注册证号
	　

	生产企业名称
	　
	保修期
	　

	投标单价（元）
	大写：                                             小写：¥

	主要配件项目及价格

	配件或附件名称
	单价（元）

	　
	　

	
	

	
	

	
	

	
	

	质保期
	　年

	供货时间
	接到医院送货通知后      天内

	其他优惠条件
	


标准配置清单
公司全称（加盖公章）：

设备名称：                品牌：

型号：                    日期：   年  月  日

	序号
	名     称
	规   格
	数量
	备注

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　


商务条款响应偏离情况表
	序号
	项目
	内容
	正偏离/响应/负偏离
	备注

	1
	送货地点
	南通市第二人民医院内指定地点
	
	

	2
	供货期
	接医院通知后7天内
	
	

	3
	质保期
	≥3年
	
	填写响应年数

	4
	付款方式
	付款方式：货到安装调试验收合格且按医院要求提供了技术培训、技术资料以及设备发票满两个月后，支付合同总额的 80%；前述付款满壹年后，经医院确认在此期间设备无质量问题及中标人无其它违约事项后支付余款。付款方式为转账支付。
	
	


技术参数条款响应偏离情况表
注意：包一~包三的参数要求，自行复制进表格，并逐条填写响应情况

	序号
	内容
	正偏离/响应/负偏离
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


� EMBED  \* MERGEFORMAT ���








6

[image: image2]_1234567890

